标书编号: STDU-CZJF-2011009

石家庄铁道大学

材料、安全、岩石显微镜等实验设备

招标文件

石家庄铁道学院国有资产管理处

二○一一年六月十五日

目   录

第一部分  招标邀请函………………………………1

第二部分  招标项目及技术要求……………………2

第三部分  投标须知…………………………………7

第四部分  附件格式 ………………………………13

第一部分  招标邀请函

石家庄铁道大学计划采取招投标形式购置材料、安全、岩石显微镜等实验设备一批，特邀请具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品经营资质的单位参加投标，现将有关事项说明如下：

l、招标投标书编号：STDU-CZJF-2011009

2、交货验收时间：2011年8月30日前

3、工程地点：石家庄铁道大学

4、招标文件发售时间、地点：从石家庄铁道大学国有资产管理处网站下载并于2011年6月28日前到石家庄铁道大学开元楼119室交纳标书费400元。

5、投标截止时间：2011年6月29日下午5：30前标书送到开元楼116。

6、开标时间、地点：2011年6月30日上午8:30在石家庄铁道大学春晖楼8楼材料学院会议室。

7、投标保证金：以现金形式交纳投标保证金人民币10000元；于开标时一次交齐，未交者其投标无效，未中标者当场退还。

8、评标费：中标人中标后另交纳中标价的1%作为评标和其它费用。

9、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。

10、联系方法：

电话：0311-879-35137    传真：0311-87935137

联系人：杜老师

第二部分招标项目及技术要求

一、招标项目

项目内容：材料、安全、岩石显微镜等实验设备。

二、主要技术要求

A包：安全实验设备

- 喷淋灭火系统实验装置 2套

1.1应用要求：

符合《自动灭火系统设计规范》相关标准，能够完成火灾探测，火灾报警，现场灭火等演示性实训项目，同时还能清楚的展示喷淋灭火系统的典型设备构成和系统工作原理，通过该装置的操作学习，学生可以对楼宇中喷水灭火系统的结构有一个全面的了解，掌握建筑物内部主要灭火设备的应用，熟悉楼宇中湿式报警阀、水流指示器、压力开关等灭火设备的结构和原理，熟悉灭火系统的控制原理和工作过程。

1.2结构要求：

·具有试验性喷淋启动功能，当自动控制系统出现故障时，可手动启动喷淋泵；本身自带控制器，可实现本地控制，也可实现消防报警联动控制；模型框架和水箱等主要部件全部使用不锈钢器件，保证不生锈、不易老化；湿式报警阀、水流指示器、压力开关等设备全部通过国家强制性产品认证。

1.3工作条件：

·输入电源：单相三线制AC220V±10％，50HZ

·工作环境：环境温度范围-5-+400C，相对湿度£85％（250C），海拔£4000m

·装置容量：<1kVA

- 建材烟密度测试仪2套

根据国标GB/T8627规定的技术条件。采用计算机控制，试验报告存储、打印方便。适用于建筑材料及其制品、固体材料燃烧静态产烟量的测定。

主要技术指标：

- 对于试件的最大烟密度(MSD)和烟密度等级(SDR)：0-100%连续可测；

- 与标准虑光片校正误差不大于3％

- 本生灯施焰时间4min

- 突发性事故气体快速检测箱 2套

配置如下：

（1）DDY-1.5大气采样器1个 防毒全面罩及综合虑毒罐1套；

（2）ZG-1手动采样泵1个 3升装采样袋1个；

（3）XOY-3氧气报警仪1个 XKR-3可燃气体报警仪1个；

（4）远距离采集软管 ３m 1根 检测管切割砂轮 1个；

（5）EZ-Sense可燃性气体管道泄漏探测器 1个；

（6）组合手提箱1个 有机物检查管1盒（进口10支/盒） 无机物检查管1盒（进口10支/盒）CO/H2S/SO2/NH3/NOx/HCL/CO2/CL2/苯/汽油检测管各1盒（20支/盒）。

B包：岩石结构观测实验设备

1、岩石薄片制样设备一套。

含切片机、手动磨片机、自动磨片机、抛光机各1台，共计4台仪器。

技术指标与要求：

岩石切片机：金刚石刀片、可高速切割5-6级硬度岩石，电源电压220v，连续工作时间长，环境温度 0-40℃ ，床身长期使用不易变形。

自动磨片机：金刚石磨轮，自动磨削，可制取高精度标本（达到0.03mm厚），电源电压220v，连续工作时间长，可调速，环境温度 0-40℃，床身长期使用不易变形。

手动磨片机：可调速，可实行粗磨、精磨。电源电压220v，连续工作时间长，环境温度 0-40℃，床身长期使用不易变形。

台式抛光机：可调速，电源电压220v，连续工作时间长，环境温度 0-40℃，

床身长期使用不易变形。

2、显微镜 （学生用显微镜30台、教师用显微镜1台）

技术指标：

1） 学生用专业透射偏光显微镜：

双目镜筒，大视场高眼点目镜10X，视场直径20mm；无限远无应力平场物镜（4、10、20、40倍）；可调中心转换器，360°可旋转检偏器组，内置中心可调的勃氏镜，可移出光路；λ插片（一级红），1/4λ插片，石英楔插片（Ⅰ~ Ⅳ级）；360°可旋转圆形载物台，中心可调，刻度格值1°游标格值6′； N.A.1.25无应力阿贝式聚光镜；可360°旋转起偏器，带刻度，可锁定。

2）教师用偏光显微镜

包括偏光显微镜1台、数码摄像头1个、图像处理软件1套、1000万像素以上单反数码相机1个、专业数码相机接口1个。

显微镜技术参数同上，图像处理软件系统应具有以下功能：

| 、图像采集： | 对图像的大小、采集格式、画面属性、色彩亮度、对比度、白平衡等参数进行设置,并可以进行拍照、录像且可以定时拍照、录像。 |
| --- | --- |
| 图像测量: | 线段、矩形、不规则图形、椭圆(圆) 、角度、三点定圆进行长度、周长、面积的测量,并可进行EXCEL格式进行导出。 |
| 图像处理： | 可以实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整外,还可以对图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。 |
| 标注绘图: | 能方便快捷进行文字标注、箭头指示等。 |
| 图像分割: | 能准确地勾划出细胞图像的轮廓, 可以测量统计细胞的数量、周长和面积。 |
| 图像拼接: | 能进行拼接, 利用局部图像得到整个切片的图像。 |
| 图像融合: | 具有图像融合技术, 能将观察到局部图像,融合得到清晰完整的整幅图像。 |
| 图文报告： | 具有图文报告功能，可以轻松制作图文并茂的报告文档。 |

C包：材料实验设备

| 设备名称 | 参考型号号） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水真空泵 | SHB-III | 3 |  |
| 万分之一天平 | FA2004、200g/0.1mg | 4 |  |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | 1 | 内箱尺寸：76×53×67cm(W×H×D)。温度范围：＋50℃～250℃， |
| 超声波清洗器 | KQ-250DB、内容量10L | 2 |  |
| 油浴锅 | DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器、 | 14 |  |
| 电热板 | TP-2 | 4 |  |
| 玻璃仪器烘干器 | C型，20孔 | 4 |  |
| 酸度计 | PHS-3C（新） | 2 |  |
| 旋转蒸发仪 | SY2000/5000 | 3 | 电子无极调速0-200转/分跷板式按键快速自动升降0-150mm室温-180℃水油两用，加热功率1500w（SY5000的加热功率1800W）特氟隆复合锅温度数显自动控制特氟隆铝合金防护罩保温。 |

| 水泥抗折试验机 | KZJ-5000 | 3台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥抗压夹具 | 40mm×40mm | 4只 |  |
| 水泥胶砂成型振实台 | ZT-95 | 2台 |  |
| 砂石标准筛 | 0.15-4.75mm | 4套 |  |
| 便携式数字残余应力测试仪 | SIGMA-MAN | 1 |  |
| 金相显微镜 | XJP-200 | 5 |  |
| 小负荷维氏硬度计 | HV-5 | 1 |  |
| 便携式红外测温仪 | ET982 | 1 |  |
| 超声波探伤仪 | CTS-3600 | 1 |  |
| 金属扩散氢测定仪（甘油法） | BHTKQ-3 | 1 |  |
| 电解双喷仪 | MTP-1A | 1 | 1.光控双喷嘴电解槽1个 2.马达箱1个 3.电源控制箱1个 4.Φ3mm圆片样品夹2个 5.电源电缆1根 6.温度计1支 7.聚光灯炮、保险丝、密封圈等易耗件各５个 8.漏斗2件 9.Φ3mm金属圆片冲片器1个 10.Φ3mm金属圆片研磨器1个 11.使用说明书1份 |
| 低速金刚石圆锯 | 970型 | 1 | 1.970型低速金刚石圆锯体1套 2.组合样品臂座，包括:虎钳式和旋转(旋转角度±90°)样品夹座 3.100mmx0.35mmx12.7mm电镀型金刚石切割片(国产)2片 4.100mmx0.35mmx12.7mm超薄刚玉切割片5片 5.100mmx0.35mmx12.7mm超薄碳化硅切割片5片 6.电源电缆1根 7.2A、3A保险丝各5个 8.专用扳手3件 9.传动带6根 10.有机玻璃防溅罩2个 11.立方氮硼圆锯片(进口)1片 12.精密金刚石圆锯片(进口)1片 13.热压型金刚石圆锯片(国产)2片 14.使用说明书1份 |
| 超声波圆片切割器 | 990型 | 1 | 标准配置（用于硬而脆非导电材料的2.6mm、3mm圆片制备） 包括： 1.990型超声波切割器本体1套； 2.Φ3mm切割工具头10个 3.样品底座2套 4.电源电缆1根 5.保险丝各5个 6.碳化硼250＃、280＃各1瓶 7.蝶形加热器（22W）1个 8.样片粘接剂2根 9.玻璃刀1把 |
| 圆片切割器 | 995型 | 1 | 标准配置（用于非导电割脆性材料，如陶瓷、半导体和高分子材料的3mm圆片制备） 包括： 1.995型金刚石套钻圆片切割器本体1套； 2.Φ3mm切割工具头10个 3.样品底座2套 4.电源电缆1根 5.保险丝各5个 6.蝶形加热器（22W）1个 7.样片粘接剂2根 8.玻璃刀1把 |
| 电加热板 | HP4 | 2 |  |
| 磁力加热搅拌器 | C-MAGHS4 | 2 |  |
| 药品保存柜 | HYC-68 | 1 |  |

备注：所投产品性能以表中参考型号性能一致即可，不限于此参考型号。

（招标人盖章）

第三部分投标须知

一、总则

1．投标人资格

凡具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2．投标人资格文件

2.1投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。

2.2法人代表授权书。

2.3法人授权代表身份证原件和复印件。

2.4投标方基本情况介绍。

以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。

二、招标文件

3．招标文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。

4．招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．招标文件的修改

5．1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

5．2招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。

三、投标文件的编写

6．投标文件的编写

6.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写投标文件。

6.2投标文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。

6.3投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。

6.4字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

6.5投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。

6.6所有投标文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7投标报价

投标人对投标文件所附的《投标设备（项目）报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备（项目）名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。

6.8证明投标设备的合格性和提交有关资料

投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。

四、投标

7.投标

7.1投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份，分别装到一袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2011年6月30日上午8：30之前不准启封”字样。

7．2投标文件信袋上应写明：

招标单位：石家庄铁道大学

招标项目名称：材料、安全、岩石显微镜等实验设备

投标企业全名称：

未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。

投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．投标文件的有效期

8.1投标文件自开标之日起10天内有效。

8.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9．投标保证金

9.1根据投标邀请函的规定，投标人应提交规定数额的投标保证金。投标前未交者其投标无效。

9.2落标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金在项目完成后予以退还，不计利息。

9.3下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

b投标人在规定期限内未能根据投标须知有关规定签订合同或不接受对错误的修正。

五、开标及评标

10．开标

10．1招标方根据网上招标公告或投标邀请函规定的时间、地点召开招标大会，届时请投标方的代表持本人身份证原件准时参加。

10．2投标文件中如有下列错误必须修正并加以签字确认：

a.单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

b.投标设备（项目）报价汇总表与投标设备（项目）名称和技术参数明细表不一致的以明细表为准。

c.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

d.文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

11．评标

11.1招标方根据招标设备（项目）的特点依法组建评标委员会。评委名单在开标会议上宣布，同时宣布评标原则和中标标准。

11.2评标的依据为招标文件和投标文件。

11.3评标原则：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法规定》及其他有关规定进行。评标过程中遵守“重在价格、不惟价格、综合评标、择优决标”的原则。

11.4评标内容：

a价格；

b投标设备器材的技术性能或工程设计方案以及安装质量等；

c售后服务承诺和响应时间；

d投标人的综合实力和资信情况。

11.5评标标准：

a标的物招标价超过招标方了解的市场价本次招标活动无效；

b是否设标底价，视标的物情况而定；

c如果设标底价由评委会召开的标前会确定后密封，开标时再启封宣布；

d其它具体评标细则由评委会的标前会临时制定。

11.6评标方法：首先对单位资质、履约能力、售后服务；设备技术性能；工程项目设计安装方案和所报价格等方面进行现场审查、质疑、评估、比较。而后经过评委会集体讨论、综合评议、择优决标。

11.7评标程序

a投标人讲标（10分钟内）;

b专家质疑，投标人答辩（10分钟内）；

c评委阅读和审查招、投标文件、技术规范、评标办法，而后集体讨论、综合评议；

d在评标活动中，是否需要进行多次报价由评委会根据现场情况集体确定；

e确定中标单位，评委会成员签署《招标评标情况登记表》，并宣布招投标结果。

11．8投标文件的澄清

a评标委员会或评标小组有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

b投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。

c投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

d投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

11.9评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

11.10评标过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。

11.11投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，发现后将被取消中标资格。

12．中标通知

12.1招标方根据评标委员会评标结果向中标单位发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2对落标人不解释落标原因，不退还投标文件。

六、签订合同

13．签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标方签订合同，签订合同时因经费等原因引起投标设备（工程）数量的增减变化，招标方有权在15%内进行调整。

14．拒签合同

如买方或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标设备金额2％的违约金。

15．中标方违约

如中标人违约，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

七、其他事项

16．本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》编制，解释权属招标方。

17．所有与本招标文件有关的函、电请按下列通讯地址联系：

招标单位：石家庄铁道大学国有资产管理处

通讯地址：石家庄市北二环东路17号

电话：0311—87935137

传真：0311—87935137

邮编：050043

第四部分附件格式

附件1：

投标承诺书

石家庄铁道大学：

根据您单位投标邀请函的要求，我单位授权同志为全权代表，参加STDU-CZJF-2011009号招标文件公开招标活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：

1、投标书封面;

2、投标书目录；

3、投标承诺书(格式见附件1)；

4、法定代表人证明书(格式见附件2)；

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)；

6、投标设备（项目）报价汇总表（格式见附件4）；

7、投标设备（项目）名称和技术参数明细表（格式见附件5）；

8、设备付款期限表（格式见附件6）；

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证、授权经营（生产）产品证明书及近两年合同业绩等复印件；

12、投标产品、工程设计、安装介绍和电气原理图等；

13、按招标须知要求提供的其它资料。

据此投标承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务；

2、所附《投标设备（项目）报价汇总表》中投标报价总额为人民币元；

3、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4、我单位已详细审查全部投标文件，完全同意招标文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；

5、本投标自开标之日起10天内有效；

6、我单位同意提供与投标有关的一切数据和资料，完全理解最低报价不是中标的唯一条件。我们认为评标组织有选择或拒绝任何投标人中标的权利；

7、所有与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章：

投标日期：年月日

附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明同志在我单位任(职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

单位名称：(章)

年月日

法定代表人《居民身份证》复印件：

请注意！！！ 请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。

附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我（法人代表姓名）系（单位名）的法定代表人，现授权委托（单位名）（代理人姓名），作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学（投标项目名称）的招投标活动。代理人在此次招投标活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

此致

身份证复印件

代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:（签字和盖章）

年月日

附件4：

投标设备（项目）报价汇总表

标书编号：STDU-CZJF-2011009金额单位：元

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 名称型号 | 生产广家 |  |  | 数量 | 投标 单价 | 投标总价 |
| 一、设备器材合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  | 生产周期 销售单价 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 组 成 | 设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价（RMB）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、易损件和专用工具的费用 备品备件、易损件和专用工具的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（公章）： |  |  |  |  | 法定代表人盖章： 委托代理人签字： 年月日 |  |  |  |  |

注：投标单位必须同时提供《投标设备（项目）名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备（项目）名称和技术参数明细表

（含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用）

标书编号：STDU-CZJF-2011009金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(章)法定代表人或委托代理人：

附件6：

投标设备（项目）付款期限表

标书编号：STDU-CZJF-2011009

| 序号 | 付款要求 | 招标要求 付款比例 | 投标承诺 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 0% |  |  |
| 2 | 设备安装调试，验收合格后 | 95% |  |  |
| 3 | 一年后，无质量及其它问题 | 5% |  |  |
| 4 | 付款总额 | 100% |  |  |

投标人：(章)法定代表人或委托代理人：