标书编号:STDU-CZJF-2011001

石家庄铁道大学

校园网设备招标文件

石家庄铁道大学国有资产管理处

二〇一一年一月五日

目   录

第一部分  招标邀请函………………………………3

第二部分  招标项目及技术要求……………………4

第三部分  投标须知…………………………………8

第四部分  附件格式 ………………………………14

第一部分  招标邀请函

铁道大学现公开招标采购校园网设备一批。特邀请具有独立法人资格，注册资金在100万元人民币及以上，有本次招标产品经营资质的单位参加投标，现将有关事项说明如下：

l、招标投标书编号：STDU-CZJF-2011001

2、交货验收时间：2011年2月20日前

3、交货地点：石家庄铁道大学

4、招标文件发售时间、地点：2011年1月12日前；石家庄铁道大学开元楼116室；招标文件每份人民币400元。招标文件售出后概不退回。

5、投标截止时间：2011年1月13日下午5：30前送达石家庄铁道大学开元楼116室，逾期送交投标文件者，按弃标处理。

6、开标时间、地点：2011年1月14日上午8：30在石家庄铁道大学春晖楼（高层办公楼）6层会议室。

7、投标保证金：以现金形式交纳投标保证金人民币10000元；于开标前一次交齐，未交者其投标无效，未中标者当场退还。

8、评标费：中标人中标后另交纳中标金额的1%作为评标和其它费。

9、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。

10、联系方法：

电话：0311-87935006    邮编：050043

联系人：严老师     传真：0311-87935137

石家庄铁道大学国有资产管理处（章）

2011年1月5日

第二部分 招标项目及技术要求

- 招标项目名称

校园网设备

二、项目主要内容及要求

- 总体要求：

本次我校校园网核心设备更新，将我校校园网络划分为办公教学科研区、学生区、家属区、公共数据服务区，各个区域之间相互独立。校园网核心设备均部署在同一网络机房中。

通过策略路由方式，实现各个区域间能够高速互访。为全校提供稳定、快捷的网络服务。

核心交换设备除招标文件特殊说明外，其主控模块，业务板块，电源模块等相关部件均可彼此替换。软件许可及硬件许可须支持我校同型号中标设备间通用。

如果中标设备部分功能是通过许可证(license)方式提供（不增加额外的硬件设备或部件），中标设备须能够完备使用该功能，我校不承担相关费用。例如 ，MPLS，NQA，IPv6等。

中标设备所涉及的软件及硬件系统版本须为设备生产商当前最新版本。

在所投网络设备的投标配置条件下，该设备及部件关键特性的限制须予以明确说明，例如最大MAC地址数，最大三层路由接口数，所支持的最多ACL条数，最大ARP条数，最大路由表项，交换机每端口最大802.1x用户数限制、最大并发连接数等。

投标方所投设备的参数以设备厂商在媒体公布或第三方独立评测单位评测结果为依据。

投标方所投设备必须是原厂原包新品。 中标后，设备须提供设备厂商授权证明。

中标设备的接口（光接口或电接口），必须同正在运营中的设备兼容及正常连接。若不能正常实现连接，由中标方提供必要的设备及方案实施，所需费用由中标方承担。

中标设备与接线间，所需要的网线或光纤尾纤跳线由中标方提供，所需费用由中标方承担。光缆配线间至核心交换机位置不超过20米，配线接续端口为FC。

为了有利于中标方进行设备集成，中标设备的相关模块数量及类型，我校有权以中标方中标价格为准，对数量或类型进行相关微调。

招标文件特殊说明外，中标方的产品的核心部件须提供三年免费保修及升级服务。涉及的许可证(license)须在中标设备产品或系统生命期间有效。

在保修期间内，所投设备出现故障，须24小时内中标方免费提供备件到我校机房现场，涉及的相关费用由中标方承担。

中标方的设备须逐步替换校园网已有设备及线路，保持既有校园网运营平稳。设备调试部署工作，在每日0点至6点间进行。当日无法完成新部署，必须在当日7点前，恢复原系统正常运行。

- （包1）核心交换设备

建议厂商品牌：思科，H3C，华为，锐捷，该包的中标方，在我校协调下，负责全部设备的集成工作，该包中标方须具有系统集成三级资质。

- 家属区和学生机房核心交换机设备（1台）基本要求

家属区核心交换机提供我校37栋家属楼接入服务。家属楼按单位划分VLAN，全部接口VLAN均部署在该设备上。该设备通过电口，连接核心机房已有的百兆光电转换柜，连接到各个家属区楼宇。各个学生机房由独立光缆已接至配线间。

- 背板带宽≥4T

- 交换容量≥1T

- 转发性能≥500Mpps

- 电源模块≥2个

- 主控模块≥1个，含相关功能增强模块插卡及CF CARD等

- 支持并可使用MPLS，IPv6

- 可用10/100/1000个电口，端口数目≥40个

- 千兆单模光纤接口及模块≥5个，连土木，计信，电气，外语机房

- 千兆多模光纤接口及模块≥1个，连接图书馆机房

- 千兆多模模块接口及模块≥5个，连接至办公区核心，数据中心核心（2个，链路聚合），学生区核心，校园网出口设备。

- 支持IPv4和IPv6路由，至少支持2种动态路由协议

- 支持命令行(telnet或ssh)管理方式，支持SNMP

- 支持设备任意间端口镜像

- 学生区核心交换机设备（1台）基本要求

学生区核心交换机提供我校目前16个学生楼宇的接入服务。目前16个学生楼宇已经通过单模光缆接入配线间。

- 背板带宽≥4T

- 交换容量≥1T

- 转发性能≥500Mpps

- 主控模块≥2个，含相关功能增强模块插卡及CF CARD等

- 支持并可使用MPLS，IPv6

- 电源模块≥2个

- 单模千兆光纤接口及模块≥16个，与学生公寓各个楼宇汇聚交换机互联。

- 多模千兆光纤接口及模块≥3个，连接办公区核心，机房核心，校园网出口设备

- 多模万兆光纤接口及模块≥1个，连接数据中心核心

- 支持IPv4和IPv6路由，至少支持2种动态路由协议

- 支持设备任意间端口镜像

- 支持命令行(telnet或ssh)管理方式，支持SNMP

- 办公区核心交换机设备（1台）基本要求

办公区核心交换机为我校19个办公楼宇提供网络的接入服务。各个办公区楼宇通过多模或单模光缆已经接入到核心机房。

- 背板带宽≥4T

- 交换容量≥1T

- 转发性能≥500Mpps

- 主控模块≥2个，含相关功能增强模块插卡及CF CARD等

- 电源模块≥2个

- 支持并可使用MPLS，IPv6

- 单模千兆光纤接口及模块≥13个，与开元楼,春晖楼,招待所,北教学楼,机械学院，第三教学楼，第一教学楼，大型结构研究所，交通应急保障中心，第九实验楼北侧，工程楼，第二实验楼连接

- 多模千兆光纤接口及模块≥6个，与第一实验楼，南教学楼，图书馆，学生区核心，机房核心，校园网出口等连接

- 单模百兆光纤接口及模块≥4个，与综合食堂，工程训练中心，聚源楼，二三食堂连接

- 多模万兆光纤接口及模块≥1个，连接数据中心核心

- 支持IPv4和IPv6路由，至少支持2种动态路由协议

- 支持设备任意间端口镜像

- 支持命令行(telnet或ssh)管理方式，支持SNMP

- 数据中心核心交换机（1台）基本要求

数据中心核心交换机为全校集中管理的服务器及网络存储提供接入服务。

- 背板带宽≥4T

- 交换容量≥1T

- 转发性能≥500Mpps

- 主控模块≥1个，含相关功能增强模块插卡及CF CARD等

- 电源模块≥2个

- 支持并可使用MPLS，IPv6

- 多模万兆光纤接口及模块≥2个，连接办公区核心、学生区核心

- 多模千兆光纤接口及模块≥6个，家属区核心（聚合2个端口），ER16核心，校园网出口

- 可用10/100/1000M个电口端口数目≥48个，连接应用服务器

- 提供丰富、性能优异的ACL或安全访问控制能力，满足对每个端口上接入服务器的访问安全控制

- 支持设备任意间端口镜像

- 支持IPv4和IPv6路由，至少支持2种动态路由协议

- 支持命令行(telnet或ssh)管理方式，支持SNMP

3、（包2）汇聚及接入交换机

建议品牌为H3C，华为，锐捷等

3.1、汇聚交换机（5台）

每台要求如下：

- 背板带宽或交换容量≥30G

- 包转发≥9Mpps

- 10/100M个电口端口数目≥24个

- 千兆单模（多模）光纤接口及模块≥1个，其中一台配千兆多模模块，其余配千兆单模模块

- 支持IPv4和IPv6路由，至少支持2种动态路由协议

- 支持命令行(telnet或ssh)管理方式，支持SNMP

3.2、接入交换机(20台)

每台要求如下：

- 背板带宽或交换容量≥30G

- 包转发≥6Mpps

- 10/100M个电口端口数目≥24个

- 有千兆上联接口

- 支持和可使用IPv6

- 支持和可使用802.1x，同安腾计费系统客户端兼容

- 支持命令行(telnet或ssh)管理方式，支持SNMP

4、（包3）校园网出口解决方案

目前，我校校园网共3个出口，教育网10M，电信20M，联通150M；实际使用为教育网10M，电信60M，联通500M；未来，电信、联通有可能扩展到1G。同时，有IPv6链路独立接入的规划。投标方提供的设备及方案最低要求如下：

4.1、校园网出口设备要求保障校园网连接各个ISP稳定可靠，能够处理和响应大数据流量；

4.2、方案所涉及的设备，须写明设备型号，详细配置及体现该设备性能的主要网络功能参数，例如包转发率，网络吞吐量，最大并发连接数，每秒最大新建连接数，端口数目等。

4.3、能够担负约15000校园网网络用户对外网访问。在目前最高并发用户及带宽使用情况下，设备的CPU利用率不超过30%；

4.4、所提供设备的10/100/1000M电口不少于4个，千兆多模光纤接口及模块不少于4个。

4.5、能够通过策略路由，根据源地址，访问直接访问不同的ISP链路；

4.6、能够通过基于目的NAT（PNAT），校园网内部对不同的ISP访问时，直接转换为相应ISP的AS域地址；

4.7、校园网外部对对校园网内网资源访问时，能够根据被访问的IP地址及端口相应转换为校园网内网地址及端口的功能；

投标设备可以为带相关功能模块的核心交换机，路由器及负载均衡设备；建议品牌为思科，H3C，华为，Array Network等。

另外，我校有权根据投标方设备情况，对投标设备进行实际上线测试后，做为最终评标依据。

5、（包4）校园网安全防护及访问解决方案

本方案要求解决校园网出口安全防护及校园网外用户通过VPN方式访问校内资源。

建议品牌为天融信，H3C，华为，深信服等。

5.1、防火墙功能基本要求为：

a、对我校原有的防火墙软件版本进行升级

b、10/100/1000M电口不少于6个，千兆多模光纤接口及模块不少于4个

c、网络吞吐量不少于12Gbps

d、最大并发连接数不少于220万

e、每秒最大新建连接数不少于10万

f、支持双向基于目的的NAT(PNAT)功能

g、具有IPS功能，规则数不小于2000条

h、双电源供电

i、中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

k、中国信息安全中心颁发的《中国信息安全产品认证证书》

5.2、VPN功能基本要求为：

a、SSLVPN吞吐量不少于1G

b、SSLVPN并发用户不少于400人，可注册用户不少于2000人

c、支持目前主流浏览器

d、具有权限划分、多种认证安全机制等管理策略

e、能够根据权限，访问校园网内各种资源

另外，我校有权根据投标方设备情况，对投标设备进行实际上线测试后，做为最终评标依据。

6、（包5）应用服务器

建议品牌：IBM，DELL，HP，浪潮等

所有服务器均为机架式

6.1、DNS服务器：CPU 5620*1/2GRAM/146G*2 SAS硬盘/RAID 0/1

6.2、邮件服务器:  CPU 5620*1/2GRAM/450G*4 SAS 硬盘/RAID 5

6.3、数据库备份服务器: CPU 5620*1/8GRAM/300G*2 SAS硬盘

6.4、虚拟主机应用服务器:CPU 5620*2/16G RAM/300G*3 SAS硬盘

6.5、8路USB KVM切换器一套（含一套键盘、鼠标、液晶显示器）

7、（包6）邮件服务系统

需要移植原来solaris系统的邮件系统到x86 linux平台。反垃圾邮件系统要求与移植后的邮件系统部署在同一台服务器上。

建议品牌为亿邮，敏讯等。

- 邮件系统及反垃圾邮件系统可使用用户数均不小于5000人

- 邮件系统及反垃圾邮件须为厂商目前最新稳定版本

- 提供与主要邮件服务器(hotmail，yahoo，gmail等)彼此畅通通信的解决方案及实施

- 提供相关API接口及文档，方便与我校其他系统灵活对接

- 反垃圾邮件系统提供三年原厂服务支持，并注明三年后续保服务金额

- 支持支持对SMTP/POP3协议提供病毒扫描和清除

- 支持邮件信誉实时评估，自动在垃圾邮件发送源阻断垃圾邮件

- 支持对邮件中的URL进行风险评估，阻止内嵌高风险URL的邮件侵入

- 支持基于连接IP的恶意行为统计，自动阻止高风险连接行为

- 支持智能分析垃圾邮件引擎，阻止垃圾邮件的侵入

- 支持正文指纹识别、变体字识别、PDF指纹识别、附件指纹识别、智能OCR图片识别等垃圾邮件识别技术

- 支持对邮件大小、标题、正文、附件等进行内容过滤，阻止不良邮件

- 支持管理员定制邮件收发的“黑白名单”

- 支持垃圾邮件隔离器管理，不同用户可独立管理自己的垃圾邮件

- 必须做到邮件系统和反垃圾网关系统的单点登陆功能，两系统无缝结合。可在邮件系统内部加入一个“垃圾邮件”按钮，这样个人用户不用再专门去登录邮件网关来查看自己的垃圾邮件拦截情况，只需点击上述按钮即可查看与管理自己的网关个人帐号。

- 支持针对用户进行分组管理，灵活定义个性化的防护策略。

- 能够自动、手动生成进出邮件的图形化处理报表，方便管理员统计管理

- 同时支持HTTP和HTTPS方式进行管理和配置。

- 反垃圾邮件引擎技术为反垃圾邮件网关原厂商自主开发，拥有完整自主知识产权，能为用户提供自主持续的服务和升级，程序补丁的分发必须为原厂商自主进行。

- 厂商产品有国家公安部销售许可证(提供证明材料)

另外，我校有权根据投标方所投系统情况，对所投系统进行实际上线测试后，做为最终评标依据。

第三部分  投标须知

一、总则

1．投标人资格

凡具有独立法人资格，注册资金在100万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2．投标人资格文件

2.1 投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。

2.2 法人代表授权书。

2.3 法人授权代表身份证原件和复印件。

2.4 投标方基本情况介绍。

以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。

二、招标文件

3．招标文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。

4．招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．招标文件的修改

5．1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

5．2 招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。

三、投标文件的编写

6．投标文件的编写

6.1  投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写投标文件。

6.2  投标文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。

6.3  投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。

6.4 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

6.5 投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。

6.6 所有投标文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7 投标报价

投标人对投标文件所附的《投标设备（项目）报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备（项目）名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。

6.8 证明投标设备的合格性和提交有关资料

投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。

四、投标

7.投标

7.1 投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份，分别装到一袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2011年1月14日上午8：30之前不准启封”字样。

7．2 投标文件信袋上应写明：

a 招标单位：石家庄铁道大学

b 招标项目名称：校园网设备

c 投标企业全名称：

d 未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。

e 投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．投标文件的有效期

8.1 投标文件自开标之日起10天内有效。

8.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9．投标保证金

9.1 根据投标邀请函的规定，投标人应提交规定数额的投标保证金。投标前未交者其投标无效。

9.2 落标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金在项目完成后予以退还，不计利息。

9.3 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

b 投标人在规定期限内未能根据投标须知有关规定签订合同或

不接受对错误的修正。

五、开标及评标

10．开标

10．1 招标方根据网上招标公告或投标邀请函规定的时间、地点召开招标大会，届时请投标方的代表持本人身份证原件准时参加。

10．2 投标文件中如有下列错误必须修正并加以签字确认：

a.单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

b.投标设备（项目）报价汇总表与投标设备（项目）名称和技术参数明细表不一致的以明细表为准。

c.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

d.文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

11．评标

11.1 招标方根据招标设备（项目）的特点依法组建评标委员会。评委名单在开标会议上宣布，同时宣布评标原则和中标标准。

11.2 评标的依据为招标文件和投标文件。

11.3 评标原则：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法规定》及其他有关规定进行。评标过程中遵守“重在价格、不惟价格、综合评标、择优决标”的原则。

11.4 评标内容：

a 价格；

b 投标设备器材的技术性能或工程设计方案以及安装质量等；

c 售后服务承诺和响应时间；

d 投标人的综合实力和资信情况。

11.5 评标标准：

a 标的物招标价超过招标方了解的市场价本次招标活动无效；

b 是否设标底价，视标的物情况而定；

c 如果设标底价由评委会召开的标前会确定后密封，开标时再启封宣布；

d 其它具体评标细则由评委会的标前会临时制定。

11.6 评标方法：首先对单位资质、履约能力、售后服务；设备技术性能；工程项目设计安装方案和所报价格等方面进行现场审查、质疑、评估、比较。而后经过评委会集体讨论、综合评议、择优决标。

11.7 评标程序

a 投标人讲标（10分钟内）;

b 专家质疑，投标人答辩（10分钟内）；

c 评委阅读和审查招、投标文件、技术规范、评标办法，而后集体讨论、综合评议；

d 在评标活动中，是否需要进行多次报价由评委会根据现场情况集体确定；

e 确定中标单位，评委会成员签署《招标评标情况登记表》，并宣布招投标结果。

11．8 投标文件的澄清

a 评标委员会或评标小组有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

b 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。

c 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

d 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

11.9 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

11.10 评标过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。

11.11 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，发现后将被取消中标资格。

12．中标通知

12.1 招标方根据评标委员会评标结果向中标单位发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2 对落标人不解释落标原因，不退还投标文件。

六、签订合同

13．签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标方签订合同。

14．拒签合同

如买方或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标设备金额2％的违约金。

15．中标方违约

如中标人违约，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

七、其他事项

16．本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》编制，解释权属招标方。

17．所有与本招标文件有关的函、电请按下列通讯地址联系：

招标单位：石家庄铁道大学国有资产管理处

通讯地址：石家庄市北二环东路17号

电    话：0311—87935137

传    真：0311—87935137

邮    编：050043

联 系 人：杜老师

第四部分  附件格式

附件1：

投标承诺书

石家庄铁道大学：

根据您单位投标邀请函的要求，我单位授权         同志为全权代表，参加STDU-CZJF-2011001号招标文件公开招标活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：

1、投标书封面;

2、投标书目录；

3、投标承诺书(格式见附件1)；

4、法定代表人证明书(格式见附件2)；

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)；

6、投标设备（项目）报价汇总表（格式见附件4）；

7、投标设备（项目）名称和技术参数明细表（格式见附件5）；

8、设备付款期限表（格式见附件6）；

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证及近两年合同业绩等复印件；

12、投标产品、工程设计、安装介绍和电气原理图等；

13、按招标须知要求提供的其它资料。

据此投标承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务；

2、  所附《投标设备（项目）报价汇总表》中投标报价总额为人民币            元；

3、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4、  我单位已详细审查全部投标文件，完全同意招标文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；

5、本投标自开标之日起10天内有效；

6、    我单位同意提供与投标有关的一切数据和资料，完全理解最低报价不是中标的唯一条件。我们认为评标组织有选择或拒绝任何投标人中标的权利；

7、所有与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章：

投标日期：       年      月      日

附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明          同志在我单位任                   (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：      年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

单位名称：(章)

年    月    日

法定代表人《居民身份证》复印件：

请 注 意 ！！！ 请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。

附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我 （法人代表姓名） 系 （单位名）的法定代表人，现授权委托    （单位名）（代理人姓名）    ，作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学  （投标项目名称）  的招投标活动。代理人在此次招投标活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

此致

身份证复印件

代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:（签字和盖章）

年  月  日

附件4：

投标设备（项目）报价汇总表

标书编号：STDU-CZJF-2011001                 金额单位：元

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货 物 名 称 |  |  | 名称型号 | 生产广家 |  |  | 数量 | 投 标 单 价 | 投 标 总 价 |
| 一、 设备器材合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 安装费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  | 生产周期 销售单价 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 组 成 | 设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价（美圆）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、易损件和专用工具的费用 备品备件、易损件和专用工具的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（公章）： |  |  |  |  | 法定代表人盖章： 委托代理人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：投标单位必须同时提供《投标设备（项目）名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备（项目）名称和技术参数明细表

（含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用）

标书编号：STDU-CZJF-2011001               金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：

附件6：

投标设备（项目）付款期限表

标书编号：STDU-CZJF-2011001

| 序号 | 付款要求 | 招标要求 付款比例 | 投标承诺 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 0% |  |  |
| 2 | 设备安装调试，验收合格后 | 95% |  |  |
| 3 | 一年后，无质量及其它问题 | 5% |  |  |
| 4 | 付款总额 | 100% |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：